YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BLM2022 Bilgisayar Organizasyonu

Ödev 4

Öğrenci Adı: Batuhan ODÇIKIN

Öğrenci Numarası: 22011093

Dersin Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

Tarih: 02/06/2025

CPU Information:

batoddy@batoddy-HP:~/Desktop$ lscpu

Architecture:             x86_64

CPU op-mode(s):         32-bit, 64-bit

Address sizes:          39 bits physical, 48 bits virtual

Byte Order:             Little Endian

CPU(s):                   8

On-line CPU(s) list:    0-7

Vendor ID:                GenuineIntel

Model name:             11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz

CPU family:           6

Model:                140

Thread(s) per core:   2

Core(s) per socket:   4

Socket(s):            1

Stepping:             1

CPU(s) scaling MHz:   21%

CPU max MHz:          4200.0000

CPU min MHz:          400.0000

BogoMIPS:             4838.40

Virtualization features:

Virtualization:         VT-x

Caches (sum of all):

L1d:                    192 KB (4 instances)

L1i:                    128 KB (4 instances)

L2:                     5 MB (4 instances)

L3:                     8 MB (1 instance)

NUMA:

NUMA node(s):           1

NUMA node0 CPU(s):      0-7

Calculations:

Code results:

Bu hesap 1.c için yapılmıştır. Sonuç %3.24 olarak bulunmuştur.

2.c için:

A: Her (i,k) çifti için A[i][k] bir kez L1d’ye yüklenip içteki j döngüsünde 256 kez kullanıldığı için çok az miss oluşur.

B: k sabitken j artışıyla B[k][j] satır satır taranır, bu da her 8 çift için bir cache satırı getirerek miss sayısını azaltır.

C: i ve k sabitken j artışıyla C[i][j] sıra sıra tarandığında her 8 elemanda bir miss, geri kalanında hit olur.

1.c’de C’ye (i,j) başına 1 miss düşerken burada C’ye (i,k) başına 32 miss düştüğü için 2.c toplamda 1.c’ye göre daha çok L1d miss üretir.

3.c için:

A: j sabitken i değişimiyle her yeni i için A[i][0..255] yeniden satır satır tarandığından her (j,i) bloğunda 32 miss oluşur.

B: j sabit, k artarken B[k][j] sütun sütun (her adım 256 eleman atlayarak) erişildiği için her k’de yeni bir cache satırı yüklendiğinden sürekli miss olur.

C: j sabitken i değişimi C[i][j]’yi farklı satırlara taşır ve ardından k içinde tekrar C[i][j] kullanılsa da önceki satır muhtemelen atıldığı için her (j,i) başına 1 miss meydana gelir.

1.c’ye kıyasla A ve B erişimleri çok daha kötü cache lokalitesine sahip olup C’de de her (j,i) için ayrı miss üretildiğinden, 3.c toplamda 1.c’ye göre çok daha fazla L1d miss üretir.

Terminal çıktıları: